ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР (SUV)

| Наименование | Кол-во | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики - Тип кузова. 5-дверный SUV - Компоновка. Переднемоторная, переднеприводная - Колёсная формула. 4×2. - Габариты (длина × ширина × высота). 4397 мм × 1841 мм × 1654 мм. - Клиренс. 186 мм. - Колёсная база. 2601 мм - Масса. 1448–1485 кг. - Объём багажника. 398 л (с разложенными задними сиденьями), 1262 л (со сложенными). - Объём топливного бака. 45 л. Двигатели и трансмиссия - Турбированный 1,5 л - Тип: бензиновый, 4-цилиндровый с турбонаддувом. - Мощность: 147 л. с. при 5500 об/мин. - Крутящий момент: 210 Н·м при 1750–4000 об/мин. - Трансмиссия: 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. - Топливо: АИ-95 и выше Динамика и расход топлива - Разгон до 100 км/ч. 11,1 с. - Максимальная скорость. 185 км/ч. - Расход топлива (смешанный цикл). Около 7,3 л/100 км. Подвеска и тормоза - Передняя подвеска. Независимая, типа Макферсон. - Задняя подвеска. Независимая, многорычажная. - Передние тормоза. Дисковые, вентилируемые. Задние тормоза. Дисковые. - Рулевое управление. Реечное, с электроусилителем. | 5 ед. | Указать предлагаемую марку и модель автомобиля и техническую спецификацию |
| 1. Общие требования Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, год выпуска — не ранее 2025 года, с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, передним приводом, автоматической трансмиссией и соответствовать требованиям безопасности и экологическим нормам производителя. 2. Требования к безопасности Автомобиль должен быть оснащен: * антиблокировочной тормозной системой (ABS); * системой курсовой устойчивости (ESC); * системой контроля давления в шинах (TPMS); * системой предотвращения опрокидывания (RMI); * системой распределения тормозных усилий (EBD); * системой помощи при торможении (BAS); * противобуксовочной системой (TCS); * системой помощи при старте в гору (HSA); * системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС»; * фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира; * передними боковыми подушками безопасности; * боковыми подушками безопасности занавесочного типа; * системой напоминания о непристегнутых ремнях безопасности; * креплениями детских кресел ISOFIX на втором ряду сидений; * иммобилайзером; * центральным замком. 3. Требования к экстерьеру Автомобиль должен иметь: * светодиодные фары ближнего и дальнего света; * светодиодные дневные ходовые огни; * комбинированные светодиодные задние фонари; * наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием и подогревом; * повторители указателей поворота в корпусах зеркал; * рейлинги на крыше; * задний спойлер; * люк на крыше; * легкосплавные колесные диски диаметром не менее 18 дюймов; * запасное колесо временного использования. 4. Требования к интерьеру Салон автомобиля должен быть оборудован: * цифровой приборной панелью диагональю не менее 10,25 дюйма; * многофункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой; * передним и задним подлокотниками; * воздуховодами для пассажиров второго ряда; * складной спинкой заднего сиденья в пропорции 60:40; * сиденьями с отделкой из искусственной кожи; * электрической регулировкой сиденья водителя не менее чем в 6 направлениях; * механической регулировкой сиденья переднего пассажира не менее чем в 4 направлениях; * регулируемыми по высоте подголовниками переднего и заднего ряда сидений. 5. Требования к комфорту Автомобиль должен иметь: * электроусилитель рулевого управления; * регулировку рулевой колонки по высоте и вылету; * запуск двигателя кнопкой; * бесключевой доступ; * круиз-контроль; * датчик света; * датчик дождя; * электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold; * климатическую установку; * дистанционный запуск двигателя; * систему выбора режима движения; * электронный селектор переключения передач; * салонный фильтр стандарта не ниже CN95; * стеклоподъемники с автоматическим режимом и защитой от защемления. 6. Пакет подогрева («Теплые опции») В комплектацию должны входить: * подогрев лобового стекла; * подогрев форсунок стеклоомывателя; * подогрев наружных зеркал заднего вида; * подогрев рулевого колеса; * подогрев передних сидений; * подогрев сидений второго ряда; * подогрев заднего стекла. 7. Мультимедиа и технологии Автомобиль должен быть оснащен: * мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю не менее 10,25 дюйма; * поддержкой Bluetooth; * поддержкой Apple CarPlay и Android Auto; * камерой заднего вида; * системой кругового обзора 360°; * аудиосистемой не менее чем с 6 динамиками; * беспроводной зарядкой для мобильного телефона мощностью не менее 50 Вт; * не менее чем четырьмя USB-разъемами, включая Type-A и Type-C; * розеткой 12 В. 8. Системы помощи водителю Автомобиль должен быть оборудован: * системой мониторинга слепых зон (BSD); * системой помощи при перестроении (LCA); * системой предупреждения при открывании дверей (DOW); * системой предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA); * системой предупреждения о превышении скорости. 9. Гарантийные обязательства - Гарантия производителя на автомобиль должна составлять не менее 5 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). |  |  |
| Стоимость за 1 единицу |  |  |
| Итого за 5 единиц с учетом налогов и сборов КР |  |  |

Адрес поставки: г. Бишкек, ул. Московская 161

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ УЧАСТНИКА КОНКУРСА: